建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

（噪声固废版）

川华检字（2018）第0668-4号

项目名称：年产8万吨砂石加工销售项目

建设单位：万源市东红商贸有限公司

编制单位：四川省华检技术检测服务有限公司

编制时间：      二零一八年六月

| 建 设 单 位: | 万源市东红商贸有限公司 |
| --- | --- |
| 法 人 代 表: | 周海东 |
| 编 制 单 位： | 四川省华检技术检测服务有限公司 |
| 法 人 代 表: | 任俊道 |
| 项目负责人: |  |

| 建设单位：万源市东红商贸有限公司 | 编制单位：四川省华检技术检测服务有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：17378419888 | 电话：（028）64206168 |
| 传真：/ | 传真：（028）64206116 |
| 邮编：636370 | 邮编：610000 |
| 地址：万源市虹桥乡亭子庙村二组 | 地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区兴盛西路2号固特大厦1幢A座2楼 |

目   录

1项目概况	1

表一	3

表二  建设项目工程概况	4

2.1地理位置及外环境关系	4

2.2项目建设概况	4

2.2.1项目名称、性质及地点	4

2.2.2建设规模、内容及工程投资	4

2.3主要生产设备	5

2.4主要原辅材料	6

2.5工作制度及劳动定员	6

2.6生产工艺及产污流程	6

2.7项目变动情况	7

表三  主要污染物产生、治理及排放	8

3.1噪声的产生及治理	8

3.2固废的产生及治理	8

3.3污染源及处理设施对照	8

3.4环保投资及环保设施（措施）落实情况	9

表四  环评主要结论、建议及环评批复	10

4.1环评主要结论	10

4.2建议与要求	13

4.3环评批复	13

表六 验收监测结果及评价	16

6.1工况监测	16

6.2质量控制与质量保证	16

6.3噪声	16

6.3.1噪声监测内容	16

6.3.2监测分析方法	17

6.3.3噪声监测结果及评价	17

6.4主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照	19

表七  环境管理检查	20

7.1项目执行环保法律法规情况检查	20

7.2环境保护管理制度建立和执行情况的检查	20

7.3环保档案管理情况检查	20

7.4“三同时”执行情况及环保设施运行、维护情况	20

7.5固体废弃物处置检查	20

7.6风险防范措施检查	20

7.7环评批复落实情况检查	20

附表

附表1   建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1    项目地理位置图

附图2    项目总平面布置图

附图3    项目外环境关系图

附件

附件1    验收监测委托书表

附件2    企业投资项目备案通知书

附件3    执行环境标准的通知

附件4    企业营业执照

附件5    环境影响报告表审查批复

附件6    工况说明

附件7    泥沙外运协议

附件8    生活废水农田施肥的说明

附件9    公众意见调查表

附件10   四川省华检技术检测服务有限公司检测报告

附件11   监测单位资质

# 1项目概况

万源市东红商贸有限公司年产8万吨砂石加工销售项目位于万源市虹桥乡亭子庙村二组。项目总投资800万元，环保投资14.6万元，环保投资占总投资1.82%。项目于2017年10月开工建设，2018年3月建设完成。

2017年3月3日，万源市发展和改革局以《四川省固定资产投资项目备案表》川投资备[2017-5117811-41-03-149222]FGQB-0015号同意备案，2017年6月，四川清元环保科技开发有限公司编制完成了《年产8万吨砂石加工销售项目建设项目环境影响报告表》，2017年7月9日，万源市环境保护局以万环建审[2017]8号对该项目报告表进行了批复。

项目设计年产8万吨砂石，实际生产能力与设计一致。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，符合验收监测条件。

受万源市东红商贸有限公司委托，四川省华检技术检测服务有限公司根据相关规定和要求，于2018年3月对万源市东红商贸有限公司进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测工作安排。2018年5月13日、14日对该项目进行了验收监测。2018年6月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程：砂石生产线一条；

辅助工程：工具用房、进场道路；

公用工程：供水、供电；

仓储工程：原料堆场、产品堆场；

环保工程：危险废物暂存间；

验收监测范围详见表3-1。

验收监测内容包括：

（1）厂界噪声监测；

（2）固废处置检查；

（3）环境管理检查；

（4）卫生防护距离检查；

（5）公众意见调查。

# 表一

| 建设项目名称 | 年产8万吨砂石加工销售项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 万源市东红商贸有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 万源市虹桥乡亭子庙村二组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 砂石 年产8万吨砂石 年产8万吨砂石 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年6月 | 开工建设时间 | 2017年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年3月 | 验收现场监测时间 | 2018年5月13日、14日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 万源市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 800 | 环保投资总概算 | 41.2 | 比例 | 5.15% |
| 实际总概算 | 800 | 环保投资 | 41.2 | 比例 | 5.15% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（修订版）（国务院令第682号，2017.7.16）； 2、《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（中国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017.11.20）； 3、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部，公告2018年第9号，2018.5.15）； 5、《四川省固定资产投资项目备案表》（万源市发展和改革局，川投资备[2017-5117811-41-03-149222]FGQB-0015号，2017年3月3日）； 6、《万源市东红商贸有限公司年产8万吨砂石加工销售项目建设项目环境影响报告表》（四川清元环保科技开发有限公司，2017年6月）； 7、《关于年产8万吨砂石加工销售项目环境影响报告表的批复》（万源市环境保护局，万环建审[2017]8号，2017年7月9日）； 8、万源市东红商贸有限公司对四川省华检技术检测服务有限公司的验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准 | 1、噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 |  |  |  |  |

## 2.1地理位置及外环境关系 项目设计选址于万源市虹桥乡亭子庙村二组，与环评设计位置一致，地理位置见附图1。 项目进大门即为原料堆场，东面为生产加工区（按工艺流程从北向南布置），西面、南面为成品堆场。项目平面布置图见附图2。 项目地处月滩河东面，东面紧邻国道347线，项目原料堆场北面有1户住户（租用为办公生活用房），距离项目生产设备约95m；北面公路旁约4户住户，与项目生产设备最近距离约161m，最远距离约218m；项目东面约3户住户，与生产设备最近距离约62m，最远约80m。 项目周围无公园、学校、居民集中居住点、风景名胜、旅游景区、军事管理区、重要公共设施、水厂及水源保护区等，项目外环境无重大环境制约因素。外环境关系图见附图3。 ## 2.2项目建设概况 ### 2.2.1项目名称、性质及地点 项目名称：年产8万吨砂石加工销售项目 建设单位：万源市东红商贸有限公司 建设地点：万源市虹桥乡亭子庙村二组 建设性质：新建 ### 2.2.2建设规模、内容及工程投资 （1）项目内容及规模 本项目建设碎石加工生产线一条及相关公辅设施、办公设施及环保设施，形成年产碎石及砂8万吨的生产能力。 （2）项目投资 项目总投资800万元，其中环保投资14.6万元，占总投资的1.82%。 （3）建设项目组成及主要环境问题 万源市东红商贸有限公司建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及主要环境问题 名称; 环评设计建设内容; 项目实际建设内容; 主要环境问题. 主体工程; 砂石生产线一条，包括：给料、破碎、振动筛分、洗砂、传送等工序，年产碎石机砂8万吨，生产区站地约300m2; 同环评; 噪声、废水、粉尘. 物料传送带10条，共215m; 同环评; 噪声. 辅助工程; 工具用房：建筑面积20m2; 同环评; /. 进场道路：已建进场道路约20m; 同环评; 扬尘. 雨水沟渠：雨污分流，雨水经收集后就近排放; 雨水就近排放; /. 公用工程; 供水：水源为月滩河，生产供水管网，沉淀池回用水管网及循环水泵; 同环评; 噪声. 供电：设备配电房1个，内设一台80KVA的变压器; 同环评; /. 仓储工程; 原料堆场：占地500m2；堆场地面须硬化、四周建档墙及排水沟等; 堆场地面未硬化，四周未建挡墙及排水沟; 扬尘. 产品堆场：占地700m2；堆场地面须硬化、四周建挡墙; 堆场地面未硬化，四周未建挡墙; 扬尘. 环保工程; 破碎点、皮带运输进出料口设置喷淋降尘设施；堆场、道路硬化，并设置喷雾洒水设施；堆场四周建挡墙; 堆场、道路未硬化，堆场四周未建挡墙，其余同环评; /. 环保工程; 设置废机油暂存间，并设置危险废物标识，暂存间须采取“三防”措施; 同环评; 危废. 优选设备、合理布局、安装减震垫、加强设备保养、合理安排生产时间; 同环评; /. 办公及生活; 综合用房（租用）：建筑面积约150m2，内设办公室、值班室、员工休息间等; 同环评; 生活污水、生活垃圾. ## 2.3主要生产设备 项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设计型号; 设计数量; 实际型号; 实际数量. 1; 给料机; ZDW-300×130; 1台; ZDW-300×130; 1台. 2; 颚式破碎机; /; 1台; /; 1台. 3; 反击式破碎机; PFY-1214; 2台; PFY-1214; 2台. 4; 制砂机; /; 2台; /; 2台. 5; 洗砂机; /; 1台; /; 1台. 6; 搅砂机; /; 2台; /; 2台. 7; 尾砂机; /; 1台; /; 1台. 8; 振动筛; 2YAK-2470; 1台; 2YAK-2470; 1台. 9; 振动筛; 3YAK-1860; 1台; 3YAK-1860; 1台. 10; 装载机; /; 2台; /; 2台. 11; 循环水泵; 100WQ40-10-2.5; 2台; 100WQ40-10-2.5; 2台. 12; 泥沙泵; 40WQ10-20-2.0; 1台; 40WQ10-20-2.0; 1台. 13; 传送带; TD1000; 90米; TD1000; 90米. 14; 传送带; TD650; 130米; TD650; 130米. 15; 传送带; TD800; 28米; TD800; 28米. 16; 运输车辆; /; 3台; /; 3台. 17; 板框压滤机; /; 1台; /; 1台. ## 2.4主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料表 序号; 实际名称; 单位; 数量; 实际名称; 单位. 1; 砂石（鹅卵石）; m3/a; 80100; 砂石（鹅卵石）; 80100. 2; 生产用水; 新鲜水; m3/a; 5046; 生产用水; 新鲜水; 5046. 回用水; m3/a; 35004; 回用水; 35004. 3; 生活用水; m3/a; 180; 生活用水; 180. 4; 电; 万kw.h/a; 120; 电; 120. ## 2.5工作制度及劳动定员 本项目劳动定员6人，年工作300天，每天工作8小时。 ## 2.6生产工艺及产污流程 本项目原料运输至项目原料堆场，生产时，通过铲车转运倒入进料仓，然后由给料机将原料送入颚式破碎机，同时不断对进料口、给料机、颚式破碎机喷水，起到抑尘作用。经颚式破碎后的碎石由皮带输送至振动筛分机（一级筛分），同时不断向振动筛分机内冲水对碎石进行洗选，一级振动筛下小于5mm的即为自然砂，由搅砂机搅出，然后经皮带输送至自然砂堆场暂存；一级振动筛上5-16mm的碎石经皮带机输送至反击式破碎机内进一步破碎；一级振动筛上16-25mm的碎石经皮带机输送至碎石堆场暂存。5-16mm的碎石经反击式破碎机破碎后，再次输送至振动筛分机（二级筛分），同时不断冲水对碎石进行洗选，筛分出5-10mm和10-16mm的产品，分别由皮带输送至相应的堆场暂存；筛下小于5mm的米石由皮带传送至制砂机，制砂后再输送至洗砂机洗选，洗选后即为机制砂，最后由搅砂机搅出经传送带传送至机制砂堆场暂存，洗砂机下少量细沙由尾砂机吸出，传送至机制砂堆场暂存。生产时，需要对进料口、破碎机进料口、进行喷雾酒水降尘；振动筛和洗砂机经大量水冲洗，产生的废水经沟渠收集后引至废水处理系统，经沉淀处理后全部作为循环水回用，不外排；生产过程每个环节均有水，粉尘产生很少。 生产工艺及产污环节见图2-2。 图2-2 工艺流程及产污环节图 ## 2.7项目变动情况 - 原料堆场、产品堆场未硬化，四周未设置挡墙，场地内未修建排水沟。

# 表三  主要污染物产生、治理及排放

## 3.1噪声的产生及治理 本项目产生的噪声主要来自机械设备产生的噪声。 项目噪声主要来源于生产过程中给料机、破碎机、筛分机、制砂机、洗砂机、装载机、尾砂机、循环水泵、污泥泵等设备产生的噪声。本项目通过合理布局、距离衰减、合理安排工作时间等措施降噪。 表3-1 噪声处置情况一览表 3.2固废的产生及治理 类别; 环评设计治理措施; 实际治理措施. 设备噪声; 加强管理、合理安排运输时间、优化布局和选型，并采取隔声、减振等工程。; 本项目通过合理布局、距离衰减、合理安排工作时间等措施降噪。. 项目生产过程中产生的一般固体废物包括沉淀泥沙和生活垃圾。 处置方式：沉淀池泥沙现交由达州市力升商贸有限责任公司清运处理，生活垃圾经收集后定期清运至当地生活垃圾收集点。 危险废物为废机油。 处置方式：集中收集后暂存于危废暂存间，因现阶段产生量较少，待储存至一定量以后交由危废单位处置。 表3-2 固体废弃物产生及治理一览表 类别; 名称; 环评设计处理方式; 实际处理方式. 一般固废; 沉淀池泥沙; 定期清理，干化后的泥沙转移至泥沙永久堆场; 现交由达州市力升商贸有限责任公司清运处理. 员工生活垃圾; 生活垃圾经收集后定期清运至当地生活垃圾收集点; 同环评. 危险废物; 废机油; 修建危险废物暂存间，废机油收集至危险废物暂存间，定期交由资质单位处置; 因现阶段产生量较少，待储存至一定量以后交由危废单位处置。. ## 3.3污染源及处理设施对照 污染源及处理设施对照见表3-3。 表3-3 污染源及处理设施对照表 3.4环保投资及环保设施（措施）落实情况 污染类型; 污染源; 污染物; 环保设施（措施）. 环评要求; 实际建设. 固废; 一般固废; 沉淀泥沙; 定期清理，干化后转移至泥沙永久堆场; 现交由达州市力升商贸有限责任公司清运处理. 生活垃圾; 交由市政环卫部门清运处理; 同环评. 危险废物; 废机油; 定期交有资质单位处置; 因现阶段产生量较少，待储存至一定量以后交由危废单位处置。. 噪声; 设备噪声; 通过合理布局、减震、合理安排工作时间、绿植等措施降噪; 同环评. 工程总投资800万元，其项目环保投资为14.6万元，占总投资的1.82%。主要环保设施（措施）投资一览见表3-4。 表3-4 环保投资一览表（万元） 项目; 环评要求治理措施; 计划投资; 实际建成情况; 实际投资. 固废治理; 生活垃圾; 在综合用房内设置垃圾桶; 0.1; 同环评; 0.10. 沉淀泥沙; 框板压滤机1台，配套建设棚、地面硬化; 6; 地面未硬化，其余同环评; 0. 废机油; 设置单独的废机油暂存间，采取“三防”措施; 0.5; 同环评; 0.50. 噪声治理; 设备噪声; 优化布局和选型，对固定设备采取隔声、减震等措施; 1; 同环评; 1.00. 交通噪声; 加强车辆运行管理，设置限速标识; 0.1; 未设置; 0. 施工期环保措施; 加强管理、合理安排施工时间；选用低噪设备；施工场地四周场界处修建截水沟，修建一个临时沉砂池；道路及时清扫、洒水防尘；设置建筑垃圾临时堆放点，及时外运; 2; 未修建截水池，其余同环评; 2.00. 生态环境恢复措施; 对场地进行硬化处理，项目区周边种植植被，恢复区域的生态环境；临河面建堡坎; 8; 场地未硬化，项目区域周边未种植被; 0.

# 表四  环评主要结论、建议及环评批复

## 4.1环评主要结论 一、项目可行性分析结论 本项目为砂石加工项目，生产活动主要是利用万源市胡家桥水电站和长滩河水电站蓄水库区清理出来砂石（鹅卵石），破碎加工成建筑用碎石、机制砂等建材，该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），中“鼓励类、限制类及淘汰类”项目，属于允许类。本项目在生产过程中也不使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备和工艺，符合国家现行产业政策，选址和平面布置均合理可行。 二、周围环境质量现状评价结论 根据四川衡测检测技术服务有限公司出具的环境现状监测报告，对项目所在地区域环境质量得出以下评价结果： 1、环境空气 由监测结果表明，项目区环境空气监测点位的SO2、NO2、TSP三项监测指标的监测值单因子标准指数均小于1，均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012)中二级标准限值的要求，评价区域内的空气质量较好。 2、地表水环境 由监测结果表明，月滩河两监测断面中各监测项目的污染指数均小于1，其水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准，项目评价区域地表水环境质量现状良好。 3、声学环境 由监测结果可得，项目四周的监测点位昼间、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类标准，项目区域声环境质量较好。 - 4、生态环境 - 本项目位于万源市虹桥乡享子庙村二组，区域内主要为林地生态系统，夹杂少量农耕地，以人类活动为主；项目所占土地原为荒地，土壤多为棕色。项目周边为山林，多高大乔木、多灌丛，农作物主要为玉米、红薯等，生物多样性较高，动物以家禽家畜为主，野生动物主要有乌鸦、燕子、麻雀、鼠、蛇等。项目区内无大型野生动物及古、大、珍稀植物，无特殊文物保护单位，项目区域内的生态质量较好。 - 项目环境影响评价及污染防治措施有效性分析结论 - 施工期 - 废水：施工期废水经收集后沉淀，回用作场地洒水防尘，不外排。少量生活污水经化粪池收集处理后，用于附近农田做农肥，不外排。 - 废气：通过加强管理，围挡隔离，洒水防尘，及时清扫，施工期扬尘对周围环境的影响在可接受范围内。 - 噪声：通过加强管理，合理布局，消声、隔声，距离衰减，施工期噪声不会对周围环境造成污染性影响。 - 固体废物：建筑垃圾经分类回收后，不能回收利用的及时清运至场地内回填，少量生活垃圾收集后自行运至当地场镇垃圾收集点，施工期固体废物对环境影响较小。 生态环境影响：通过合理安排施工时间，避免雨季施工，可减轻降雨冲刷，减少水土流失量，施工完成后尽快进行场地硬化或绿化工作。另外，通过加强施工管理，及时对裸露地表进行植被恢复，将施工期水土流失影响控制在可接受范围内。 评价认为，施工期采取的各项污染防治措施能够最大限度减轻施工带来的环境影响，其措施经济合理、技术可行。 - 营运期 - 废水：营运过程中产生的废水包括生产废水和生活废水。生产废水主要是碎石洗选、洗砂工序处产生的洗选废水，通过修建的废水处理系统处理后循环利用，不外排。工作人员产生的少量生活污水，经化粪池收集后用作周围农田农肥，不外排。 - 通过采取上述控制措施，项目生产期间无废水外排，不会对周边地表水体水质造成污染影响。 - 废气：营运过程中产生的废气包括破碎过程中产生的粉尘，堆场、道路及其他硬化场地产生的扬尘、运输车辆产生的少量燃油尾气及少量食堂油烟。对给料机、破碎机采取密闭措施，并在进料口、破碎机进出料口等主要产尘部位上方安装喷雾洒水装置，生产过程中，进行持续性喷雾式洒水，通过采取上述控制措施，破碎工序粉尘产生量很少，不会对周围环境空气造成不利影响；通过及时清扫、控制车速、适时洒水，可有效降低堆场、道路扬尘对区域环境空气造成的影响；项目区汽车尾气排放具有排放量小、短时、分散、无组织排放的特点，且项目周围扩散条件好，汽车尾气不会对周围环境产生大的影响；少量食堂油烟经过抽油烟机收集后引至屋顶排放，对周围环境空气影响较小。 - 噪声：生产噪声及交通噪声通过优选设备、合理布局、设备加隔振垫、建筑隔声、合理安排生产时间、设置汽车禁鸣标志等措施加以控制。经预测分析，营运期噪声通过上述措施控制后对周围环境影响较小。 固体废物：本项目沉淀池泥沙定期清理，经脱水后转运至细砂堆场堆放，然后外卖。工作人员产生的少量生活垃圾，经垃圾桶收集后由工作人员定期清运至当地场镇生活垃圾收集点，不会对周围环境造成污染影响。 评价认为，采取相应控制、治理措施后，各项污染物可以达标排放，项目的建设不会对周围环境造成污染影响。措施经济合理，技术可行。 - 清洁生产、达标排放与总量控制分析结论 - 清洁生产 - 本项目在施工期和运营期均采用先进、成熟的工艺，选用先进设备，同时采取一系列有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量；营运过程中最大限度提高资源循环利用率，废物综合利用；同时加强员工环保意识，设置专人负责环保工作，督促落实各项环保措施，更好地保护环境。本项目较好地贯彻《清洁生产促进法》，达到了国内清洁生产的先进水平。 - 达标排放 - 本项目施工和运营过程中，采取相应的污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放或综合利用，不会对周围环境产生污染性影响。 - 总量控制 - 目前总量指标为：化学需氧量（COD）、氨氮（NH-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。本项目不会产生大气污染物SO2及NOx，不涉及大气污染物控制指标：项目生产废水主要污染物质为SS，经处理后循环利用；少量生活废水经旱厕收集后用作周围农田农肥，营运期间无废水外排，因此，本项目也不涉及水污染物控制指标。建议万源市环境保护局可不下达本项目的总量控制指标。 五、环保可行性分析结论 本项目系砂石加工项目，符合国家产业政策，选址和平面布置满足环保要求，周围无明显的环境制约因素，拟采取的各项污染防治措施可使污染物达标排放或综合利用。建设单位只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，对原有的环境问题加以整改，就能够确保项目所产生的污染物达标排放。从环保角度论证，该项目在所选地址建设是可行的。 ## 4.2建议与要求 - 建设单位应高度重视环境保护工作，严格按照本环境影响评价提出的污染防治措施，处理好营运期产生的污染物，把环保“三同时”制度落到实处。 - 加强对员工的教育，增强其对环境保护重要性的认识，从而可以在一订蛋糕程度上减少各项污染物的产生。 - 建设单位需及时对循环水池内的沉淀泥沙进行清掏处理，以保证池体有足够容积容纳新产生的废水。 - 接受当地环保部门的监督和管理。 ## 4.3环评批复 摘录万环建审[2017]8号全文： 万源市东红商贸有限公司： 你公司报送的《年产8万吨砂石加工销售项目环境影响报告表（报批本）》（以下简称“报告表”）及报告表专家评审意见等资料收悉。经研究，批复如下： 一、原则同意报告表结论和专家组意见，该项目位于万源市虹桥乡亭子庙村二组，工程总投资800万元，其中环保投资36.20万元，占总投资的4.53%。项目建设内容主要包括：更新部分生产设备、新建环保设施、租用办公生活用房等。具体包括：破碎、振动筛分、洗砂、传送等工序，部分设备利旧、部分新建；辅助配套的工具房、堆场、道路、给水、配电等工程；办公生活设施；环保工程：新建废水处理设施，破碎粉尘、扬尘治理设施，噪声、固废处理设施等。 该项目符合国家产业政策，属允许类建设项目，项目已经万源市发展改革局备案（备案号：[2017-511781-41-03-149222]FGQB-0015号），对当地的社会经济发展有积极促进作用。该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，从环境角度分析，同意该项目建设。 二、项目建设及营运期应重点做好以下工作 （一）贯彻落实“预防为主、保护优先”的原则，严格按环评报告表要求完善落实环保设施建设，保证环保资金投入到位，环保设施建设到位。 （二）落实废水处理措施。施工场地各类清洗废水应沉淀处理，全部回用，不外排；办公生活区生活废水修建化粪池，废水经收集后作农肥，不外排；生产区泥砂废水采用“絮凝沉淀”处理，修建2个废水沉淀池，总容积为200立方米（1#50立方米，2#150立方米），将2#沉淀池中间均建隔成3个50立方米的沉淀池，将废水四级沉淀，废水经沉淀处理后全部回用，不外排。 （三）落实废气处理措施。项目区粉尘在进料口、破碎机进出料口应安装喷雾洒水装置，生产过程中，需根据实际情况进行喷雾式洒水；场地道路扬尘应洒水保湿，及时清扫。 （四）落实噪声防治措施。施工噪声加强管理，选用低噪声设备；生产区设备噪声采取隔声、减震等工程，加强对机械设备维护和保养，使其达标排放。 （五）落实固废处置措施。生活垃圾经收集袋装后，定期清运至当地场镇生活垃圾收集点；建设一个容积为50立方米泥沙沉淀池，采用板框压滤机对泥沙进行脱水处理，脱水后的泥沙作为机制砂外卖。禁止将泥沙堆放在河道沿岸或长时间放在项目区，禁止倾倒在河岸、河道内；废机油收集设置一间机油暂存间，收集后交由有资质的单位处理。 三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年才开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 四、由万源市环境监察执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

表五  验收监测执行标准

5.1验收监测评价标准 验收监测标准见表5-1。 表5-1污染物排放验收执行标准表 类型; 环评标准; 验收标准. 噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. 昼间; 60dB（A）; 昼间; 60dB（A）. 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准; 标准; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准. 昼间; 60dB（A）; 昼间; 60dB（A）.

表六 验收监测结果及评价

## 6.1工况监测 2018年5月13日至5月14日验收监测期间，该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，工况证明见附件。 序号; 日期; 设计生产量（t）; 实际生产量（t）; 运行负荷. 1; 5.13; 267; 230; 86.1%. 5.14; 215; 80.5%. 本项目年生产建筑用碎石及砂8万吨，年工作约300天，每天工作8小时。. ## 6.2质量控制与质量保证 1、验收监测期间，生产工况满足验收监测的规定和要求。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》等技术规范要求，进行全过程质量控制。 3、验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 4、监测前后对相关仪器进行校正，测定前后声级差≤0.5dB(A)。 5、实验室样品分析均要求同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。 6、监测报告严格执行“三审”制度。 ## 6.3噪声 ### 6.3.1噪声监测内容 项目噪声源信息见表6-1，监测内容及方法来源见表6-2。 表6-1 噪声检测项目及方法来源信息表 序号; 噪声源名称; 型号; 数量; 运行时段; 距厂界距离; 距地面高度; 功能区类别. 1; 颚式破碎机; /; 1台; 昼间; 21 m; 0.5 m; 2. 2; 制砂机; /; 2台; 昼间; 28 m; 2 m. 3; 反击式破碎机; PFY-1214; 2台; 昼间; 24 m; 2 m. 表6-2 噪声检测点位信息 测点编号; 测点位置; 功能区类别; 采样频次; 采样天数. 1#; 沉淀池南侧厂界外1 m，高1.2 m处; 2; 昼间2次/天; 2. 2#; 生产区西侧厂界外1 m，高1.2 m处. 3#; 堆场北侧厂界外1 m，高1.2 m处. 4#; 生产区东侧厂界外1 m，高1.2 m处. 5#; 项目东侧厂界外约76 m亭子庙村农户陈银户外1 m，高1.2 m处. 6#; 项目北侧厂界外约65 m亭子庙村农户陈续于户外1 m，高1.2 m处. 7#; 项目东北侧厂界外约80 m亭子庙村农户陈四德户外1 m，高1.2 m处. ### 6.3.2监测分析方法 噪声监测分析方法见表6-3。 表6-3 噪声监测分析方法 检测项目; 检测方法; 方法来源; 检测分析仪器型号（编号）. 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; AWA6228型多功能声级计（105752）. 声环境质量标准; GB 3096-1996. 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正; HJ 706-2014. ### 6.3.3噪声监测结果及评价 噪声监测结果及评价见表6-4、表6-5。 表6-4 噪声检测结果表（厂界噪声） 单位： dB（A） 检测日期; 点位编号; 点位名称; 主要 声源; 检测时段; 检测时间; 测量值; 背景值; 检测结果; 排放限值. 20180513; 1#; 沉淀池南侧厂界外1 m，高1.2 m处; 反击式破碎机、颚式破碎机、制砂机; 昼间; 10:13-10:14; 58.4; 53.0; 56; 60. 14:35-14:36; 58.1; 52.8; 56. 2#; 生产区西侧厂界外1 m，高1.2 m处; 反击式破碎机、颚式破碎机、制砂机; 10:21-10:22; 61.5; 56.3; 60. 14:41-14:42; 61.7; 56.4; 60. 3#; 堆场北侧厂界外1 m，高1.2 m处; 反击式破碎机、颚式破碎机、制砂机; 10:26-10:27; 57.5; 51.9; 56. 14:49-14:50; 57.3; 51.7; 56. 4#; 生产区东侧厂界外1 m，高1.2 m处; 反击式破碎机、颚式破碎机、制砂机; 10:33-10:34; 60.2; 53.6; 59. 14:55-14:56; 60.2; 53.9; 59. 20180514; 1#; 沉淀池南侧厂界外1 m，高1.2 m处; 反击式破碎机、颚式破碎机、制砂机; 10:30-10:31; 58.5; 53.2; 56. 14:22-14:23; 58.3; 53.1; 56. 2#; 生产区西侧厂界外1 m，高1.2 m处; 反击式破碎机、颚式破碎机、制砂机; 10:35-10:36; 61.4; 56.1; 59. 14:29-14:30; 61.5; 56.3; 60. 3#; 堆场北侧厂界外1 m，高1.2 m处; 反击式破碎机、颚式破碎机、制砂机; 10:42-10:43; 57.7; 51.8; 57. 14:35-14:36; 57.6; 51.5; 57. 4#; 生产区东侧厂界外1 m，高1.2 m处; 反击式破碎机、颚式破碎机、制砂机; 10:48-10:49; 60.4; 53.8; 59. 14:41-14:42; 59.9; 53.4; 59. 表6-5 噪声检测结果表（环境噪声） 单位： dB（A） 检测日期; 点位编号; 点位名称; 功能区类别; 检测时段; 检测时间; 检测结果dB（A）. 20180513; 5#; 项目东侧厂界外约 76 m亭子庙村农户陈银户外1 m，高1.2 m处; 2; 昼间; 10:43-10:53; 53.7. 15:09-15:19; 53.9. 6#; 项目北侧厂界外约 65 m亭子庙村农户陈续于户外1 m，高1.2 m处; 11:10-11:20; 52.8. 15:28-15:38; 53.0. 7#; 项目东北侧厂界外约 80 m亭子庙村农户陈四德户外1 m，高1.2 m处; 11:28-11:38; 52.6. 15:43-15:53; 52.7. 20180514; 5#; 项目东侧厂界外约 76 m亭子庙村农户陈银户外1 m，高1.2 m处; 10:57-11:07; 53.5. 14:51-15:01; 53.6. 6#; 项目北侧厂界外约 65 m亭子庙村农户陈续于户外1 m，高1.2 m处; 11:21-11:31; 52.9. 15:18-15:28; 52.7. 7#; 项目东北侧厂界外约 80 m亭子庙村农户陈四德户外1 m，高1.2 m处; 11:35-11:45; 52.5. 15:32-15:42; 52.4. 1、噪声检测期间风速范围：13日 0.7-1.0m/s，14日 0.8-1.0m/s。 2、点位经纬度： 1# N：32°13＇01.02＂，E：107°46＇13.78＂； 2# N：32°13＇02.01＂，E：107°46＇10.62＂； 3# N：32°13＇04.25＂，E：107°46＇10.33＂； 4# N：32°13＇02.70＂，E：107°46＇13.36＂； 5# N：32°13＇03.02＂，E：107°46＇15.10＂； 6# N：32°13＇06.96＂，E：107°46＇09.73＂； 7# N：32°13＇07.52＂，E：107°46＇10.81＂。 检测结果表明：2018年5月13-14日验收监测期间，项目厂界环境噪声昼间检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，敏感点噪声检测满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准要求。 图6-1布点示意图 ：噪声源 △：敏感点噪声检测点 ：其他噪声检测点 ## 6.4主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照 见表6-6。 表6-6 环评、验收污染因子、点位对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面（点位）; 验收监测断面（点位）; 验收监测因子. 噪声; 颚式破碎机、制砂机、反击式破碎机、筛分机; 噪声; 噪声; 厂界; 厂界; 噪声.

# 表七  环境管理检查

## 7.1项目执行环保法律法规情况检查 2017年3月3日，万源市发展和改革局以《四川省固定资产投资项目备案表》川投资备[2017-5117811-41-03-149222]FGQB-0015号同意备案，2017年6月，四川清元环保科技开发有限公司编制完成了《年产8万吨砂石加工销售项目建设项目环境影响报告表》，2017年7月9日，万源市环境保护局以万环建审[2017]8号对该项目报告表进行了批复。综上所述，该项目按照国家有关环境保护的法律法规，执行了环境影响评价制度，履行了建设项目环境影响审批手续。 ## 7.2环境保护管理制度建立和执行情况的检查 万源市东红商贸有限公司建立了环保组织机构，单位法人直接负责项目内环保工作。公司制定了《环保管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。 ## 7.3环保档案管理情况检查 与项目有关的各项环保档案资料（环评报告表、环评批复、环保设备档案等）由单位法人保管。 ## 7.4“三同时”执行情况及环保设施运行、维护情况 本项目总投资580万元，环保投资14.6万元，占工程总投资的2.52%。在该项目的建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用，执行了“三同时”制度 表7-1 环保设施运行情况 序号; 环保设施; 运行情况. 1; 危险废物暂存间; 规范堆放，设置有标识标牌. ## 7.5固体废弃物处置检查 沉淀池泥沙现交由达州市力升商贸有限责任公司清运处理，生活垃圾经收集后定期清运至当地生活垃圾收集点。废机油集中收集后暂存于危废暂存间，因现阶段产生量较少，待储存至一定量以后交由危废单位处置。 ## 7.6风险防范措施检查 万源市东红商贸有限公司《突发环境事件应急预案》。建立了突发性环境污染事故应急组织体系，由公司内部人员兼职构成。 ## 7.7环评批复落实情况检查 环评批复落实情况检查见表7-2。 表7-2 环评批复中环保措施落实情况对照表 项目; 环评批复; 落实情况. 噪声; 落实噪声防治措施。施工噪声加强管理，选用低噪声设备；生产区设备噪声采取隔声、减震等工程，加强对机械设备维护和保养，使其达标排放。; 已落实。①施工噪声加强管理，选用低噪声设备； ②生产区设备噪声通过合理布局、减震、合理安排工作时间等措施降噪。。. 固废; 落实固废处置措施。生活垃圾经收集袋装后，定期清运至当地场镇生活垃圾收集点；建设一个容积为50立方米泥沙沉淀池，采用板框压滤机对泥沙进行脱水处理，脱水后的泥沙作为机制砂外卖。禁止将泥沙堆放在河道沿岸或长时间放在项目区，禁止倾倒在河岸、河道内；废机油收集设置一间机油暂存间，收集后交由有资质的单位处理。; 已落实。①生活垃圾经收集后定期清运至当地场镇生活垃圾收集点； ②沉淀池泥沙经压滤机脱水后，现交由达州市力升商贸有限责任公司清运处理； ③废机油集中收集后暂存于危废暂存间，因现阶段产生量较少，待储存至一定量以后交由危废单位处置。。. 7.8周边公众意见调查 验收期间对项目周围居民及员工进行调查，发放公众意见调查表30份，收回公众意见调查表30份，回收率100％。经统计，收回的调查表中对该项目环保表示满意的占100%。公众意见调查表见附件，调查结果统计见表7-3。 表7-3 公众意见调查表 调查内容; 调查结果. 被调查者居住地与该工程的距离; 200m内; 200m~1km; 1km~5 km; 5 km外; 未填写. 0; 0; 0; 0; 30. 您对该项目环保工作的是否满意; 满意; 较满意; 不满意. 30; 0; 0. 施工期环境影响调查; 噪声; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 未填写. 30; 0; 0; 0. 扬尘; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 未填写. 30; 0; 0; 0. 废水; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 未填写. 30; 0; 0; 0. 是否有扰民现象或纠纷; 有; 没有; /; 未填写. 0; 30; /; 0. 调试期环境影响调查; 废气; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 未填写. 30; 0; 0; 0. 废水; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 未填写. 30; 0; 0; 0. 噪声; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 未填写. 30; 0; 0; 0. 固废; 没有影响; 影响较轻; 影响较重; 未填写. 30; 0; 0; 0. 是否发生过环境污染事故; 有; 没有; 未填写. 0; 30; 0.

表九  验收监测结论

1、万源市东红商贸有限公司年产8万吨砂石加工销售项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，环保设施运行正常，运行负荷满足验收监测要求。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施得到了落实。 2、本验收监测表是针对2018年5月13日、14日运行及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下： 3、各类污染物及排放情况 （1）噪声 验收监测期间，项目厂界环境噪声昼间检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求；敏感点噪声昼间检测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准要求。 （2）固体废物 沉淀池泥沙现交由达州市力升商贸有限责任公司清运处理，生活垃圾经收集后定期清运至当地生活垃圾收集点。废机油集中收集后暂存于危废暂存间，因现阶段产生量较少，待储存至一定量以后交由危废单位处置。 4、公众意见调查结果 验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表30份，收回公众意见调查表30份。经统计，收回的调查表中对该项目环保表示满意的占100%。 建议 1、严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理与检查，确保污染物长期、稳定达标排放。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项目名称 | 年产8万吨砂石加工销售项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / |  |  |  | 建设地址 |  |  | 万源市虹桥乡亭子庙村二组 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C30非金属矿制品业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■ 新建 □ 改扩建 □ 技术改造 |  |  |  |  |  |  | 项目中心经纬度 |  |  | N：32°13＇01.02＂，E：107°46＇13.78 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年产8万吨砂石 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产8万吨砂石 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 万源市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 万环建审[2017]8号 |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申报时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 | 万源市东红商贸有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 四川省华检技术检测服务有限公司 |  |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常生产 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 800 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 41.2 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 5.15% |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 800 |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 14.6 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 1.82% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 9 |  | 废气治理（万元） |  |  | 2 | 噪声治理（万元） |  | 1 |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 0.6 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 2.0 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 2400h/a |  |  |  |
|  | 运营单位 |  | 万源市东红商贸有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91511781MA6372EY1A |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018-6 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本工程“以新带老”消减量（8） |  | 全厂实际排放量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  | 化学需氧量 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |
|  | 氨氮 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |
|  | 石油类 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |
|  | 废气 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |
|  | 二氧化硫 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |
|  | 烟尘 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |
|  | 工业粉尘 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |
|  | 氮氧化物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |
|  | 工业固体废物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / |  | / |
|  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / |  |  |

注:1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；

工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年