| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万源市黑宝山水库工程 | 坝址位于万源市黑宝山镇白果村黑宝山，灌区涉及黑宝山镇白果村、茶园村；供水区为黑宝山镇（原中坪乡）徐家坪村（康养小镇）、黑宝山镇（原赵塘镇）场镇及灌区范围 | 万源市小型水库管理所 | 江苏唐鹏环保科技有限公司 | 黑宝山水库总库容184万m³，死库容13万m³，兴利库容153万m³，最大坝高59.5m，总干管首设计流量为0.218m3/s，赵塘干管管首设计流量0.157m3/s（其中赵塘支管设计流量0.002m3/s），中坪干管管首设计流量0.061m3/s。工程大坝枢纽为Ⅳ等工程，工程规模为小（1）型工程，主要建筑物的级别为4级，次要建筑物、临时建筑物及渠系建筑物为5级。灌渠总长度11.6km，灌溉面积2534亩。解决康养小镇(管理人员400人、年旅游接待人数约70万人次及其配套设施等）和赵塘镇场镇801人及灌区内830人的用水问题。 | 施工期：（1）废气：施工扬尘通过定期洒水、及时清扫、废弃的建渣及时清运；工地周围设置围挡；裸露地表及时采用密实的防尘网遮盖；运输车辆加盖蓬布；场内通道硬化，并及时清扫、冲洗；施工现场设置排水沟和沉砂池，安排专人对进出车辆进行冲洗；物料破碎加工采取湿法破碎，破碎机密闭加工措施；堆放区采用篷布遮蔽等措施加以控制；大坝工区采取地面硬化，洒水降尘等措施；施工期的扬尘对区域环境空气质量影响在可接受范围。燃油废气通过加强管理、合理选型、使用优质燃油、定期对设备维护保养，可使汽车尾气、设备燃油等废气对环境空气的影响降到最小。大坝枢纽及管道施工的焊接烟气主要采取自然扩散方式，由于施工环境空旷，焊接烟气对环境影响较小。（2）废水：基坑废水直接向基坑中投加絮凝剂和中和剂，基坑水静置后，回用于混凝土的养护和冲洗、施工场地的洒水防尘，不外排；固定拌合站建设1套“絮凝沉淀池+回用水池”的废水处理系统，处理后用于抑尘、冲洗等，不外排；施工营地生活区配套建设1套一体化的生活污水处理专用设备；地面加工房（主要为机修房）废水采用隔油沉淀处理后，与生活区的生活污水一并处理，处理后不会对环境造成较大影响。（3）噪声：通过加强管理，合理安排工期和作业时间，优化运输线路，文明施工；尽量选用先进、噪声较低的设备；加强机械设备的保养维修等措施，噪声不会对周围环境造成污染性影响。（4）固体废物：开挖产生的弃土、拆迁产生的废渣及时外运至弃渣场做填方，工程完工后进行生态恢复或造地复耕；生活垃圾集中收集后转运清运到当地乡镇垃圾处理场，施工期固体废物对环境影响较小。（5）生态环境：在水库建设期间，尽量减少工程施工影响面积，把破坏程度降至最低，通过施工导流渠向主河道保持下泄不低于0.0058m3/s的生态流量，减少工程施工对下游河段水生生物的影响。大坝淹没区没有耕地，主要为林地，经调查，淹没林地不涉及古大珍稀的植物；大坝截流河段由于水量较小，基本没有鱼类分布，也没有珍稀水生动物，不涉及鱼类“三场”。在施工完成后，利用本地物种，对施工区占地区域进行植被恢复。 营运期：（1）废水：营运期管理人员的少量生活污水采用化粪池处理，定期清理，用于附近农田、林地的做农肥施用。（2）固体废物：管理人员的少量生活垃圾集中收集，每天转运清运到当地乡镇垃圾处理场。（3）生态环境影响：本工程建成运行后，坝下形成约3.5km减水河段，工程设计考虑了下放生态环境用水，以保证减水河段区间水环境质量、水生生物生存需求，维系保护区生态功能、结构的完整性以及主要保护对象的组成区不受工程建设影响，水库设置生态放水管调节生态供水量，下泄的生态流量不低于0.0058m3/s 相关部门文件：1. 万源市发展和改革局《关于万源市黑宝山水库工程建设项目可行性研究报告的批复》（万发改行审〔2020〕256号）；2.万源市人民政府《关于同意建设黑宝山康养小镇水源工程项目的批复》（万府函[2019]817号）；3四川省水利厅《关于印发万源市黑宝山水库初步设计报告技术审查意见的通知》（川水函[2020]864号）；4、《建设项目选址意见书》（选字第2019-43号）；5四川省黑宝山森林公园管理处《关于同意万源市黑宝山水库工程建设项目使用四川省黑宝山森林公园的函》（川黑森管函[2019]2号）；6万源市自然资源局《关于万源市黑宝山水库工程项目用地预审情况的说明》（万自然资函[2019]168号）。 |