工程设计总说明

一、工程概况

1、项目名称：万源市启明苑及周边老旧小区改造基础配套设施建设项目。

2、建设单位：万源市古东关街道办事处

3、项目位置：万源市古东关街道办事处辖区。

3、建设内容：包括花岗岩车行路面、砼车行路面、花岗岩人行路面、砼人行道、污水管、雨水管、化粪池及清淤、零星挡土墙、排危工程等工程。

二、道路工程设计总说明

1、设计依据：

1.1 万源市古东关街道办事处与我公司签订的设计委托合同书。

1.2 万源市古东关街道办事处对本项目的有关意见。

1.3《市政公用工程设计文件编制深度规定》（中华人民共和国建设部，2013年）。

2、设计资料及采用规范：

2.1、设计资料

2.1.1、万源市古东关街道办事处提供的1：500地形图。

2.1.2、万源市古东关街道办事处提供的相关设计要求；

2.2、采用规范

2.2.1《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012（2016年版）；

2.2.2《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

2.2.3《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

2.2.4《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）；

2.2.5《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

2.2.6《公路工程抗震设计规范》（JTGB02-2013）；

3、设计技术标准：

3.1、道路等级：城市次干路。

3.2、计算行车速度：30km/h。

3.3、最大纵坡：8.0%。

3.4、抗震设防烈度：6度。

3.5、设计年限：15年。

4、工程概况：

4.1、现状介绍

4.1.1该项目位于万源市古东关街道，道路路面破损严重，需清除破损路面，重新做砼路面及砼人行道，路面宽度按现状宽度，坡度按现状，纵坡均应小于8 %,满足规范要求。

5、设计概要：

5.1、设计原则：

5.1.1、按城市支路设计，设计车速30km/h。

5.1.2、按与建设单位协商确定的道路线位进行施工图设计。

5.1.3、道路竖向设计在满足功能要求的基础上，平、纵、横线形组合连续、顺畅，经济合理。

5.2、设计内容:

本工程设计内容包括：平面设计、横断面设计、路基设计、路面结构设计。

5.2.1、筑路材料：砂砾或砂砾土。

为了尽量减小路基不均匀沉降，保证路基稳定，路基严禁用杂填土、腐殖质土及不符合规范要求的材料进行回填。地面现状所有硬化结构均需破除，并用天然砂砾换填。对于道路沿线的水井应采用天然砂砾回填压实至路床；对于洞穴、墓道等应先将其硬化基础全部挖除，然后采用天然砂砾分层回填压实至路床。

5.2.1.1、为保证路基稳定，路基压实必须引起高度重视，车行道压实度（重型）必须符合下表规定：

| 填 挖 类 型 | 压实 标准 | 路床表面以下深度（cm） | 压实度（％）（重型） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 重 型 | 0-80 | ≥94 |
|  |  | 80-150 | ≥92 |
|  |  | 150以下 | ≥91 |
| 零填及挖方路基 |  | 0-30 | ≥94 |
|  |  | 30-80 | — |

车行道路床顶面回弹模量应≥30MPa。路侧带路基采用重型压实标准，压实度应≥93%。

5.2.1.2、路堤基底为松土时，应作填前压实处理，压实度满足设计要求。原地面横坡陡于1:5时，填土前应开挖台阶处理，在半填半挖路段，应对填挖衔接处进行台阶式处理，以防路基出现不均匀沉降。要求台阶宽度不小于2m，并设2-4%向内倾斜的倒坡。对于填方坡脚10m范围内，不能有低点，防止积水影响边坡稳定。

5.2.1.3、在新老路基相接路段，应在原有路基坡面开挖台阶，台阶宽度不小于1m，并设向内2%-4%横坡；当加宽拼接宽度小于0.75m时，可超挖原有路基。

5.2.2、路面设计

车行道采用混凝土路面。设计年限为15年。

5.2.2.1、路面结构

路面结构组合为：

砼车行道：    上面层：18cm厚C30砼

下面层：15厚级配碎石碾压密

基  层：路面整平并碾压密实

底基层：人工清除现有路面

总厚33.0cm。

压实与检测要求

车行道路面结构层的压实度（重型压实标准）要求：

混凝土面层压实度≥ 95%;

基层压实度≥ 98%；

底基层压实度≥ 95%。

路表设计弯沉值Ls=30（1/100mm）；路面结构各层竣工验收弯沉值为（由上而下）：第 1 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 26.2 (0.01mm)；第 2 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 29.2 (0.01mm)；第 3 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 35.6 (0.01mm)；第 4 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 91.2 (0.01mm)，路基顶面竣工弯沉值Ls≤248.4(1/100mm)。

路面竣工验收抗滑指标为：横向力系数SFC60≥54；构造深度TD≥0.55mm。

路侧带底基层压实标准：压实度≥93％。

5.2.2.2、路面结构层材料组成及技术指标要求：

（1）水泥稳定类集料级配组成见下表：（骨架密实型）

| 层位 | 通过下列方筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| 基层 | 100 | 68-86 | 38-58 | 22-32 | 16-28 | 8-15 | 0-3 |

水泥稳定碎石(水泥剂量5%)基层7天无侧限抗压强度≥3.0MPa。水泥稳定砂砾(水泥剂量4%)底基层7天无侧限抗压强度≥2.0MPa。

6、施工质量评定及验收标准：

6.1 路床土基及路面施工完成后，除应进行现场压实度和平整度检查外，还应进行必要的弯沉检测。弯沉测量成果，考虑一定保证率的测量值的上波动界限应不大于竣工验收弯沉值。

6.2 路表竣工验收弯沉值参照《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）附录A检验方法进行。

6.3验收规范及质量检验评定标准：

（1）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2018）。

（2）《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）。

（3）《公路沥青路面施工技术规范》(JTG  F40-2019)。

（4）《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）。

（5）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）。

（6）《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2016）。

7、施工注意事项：

7.1 开工前应进一步对地下管线及文物进行普探，查明各种地下构筑物的详细情况，并联系相关单位进行施工保护，特别是给水、光缆、燃气等重要管线。

7.2 施工前应复核已有道路高程及控制坐标，对水准点及导线点、坐标点进行联测，应与现状道路在平面及高程衔接平顺。若有问题及时与设计单位联系。

7.3 交叉口缘石弯道采用曲线路缘石。

7.4 纵、横断面设计时，依据现有测量数据进行设计。工程开工后，施工方应进行复测，若与设计不相符，应及时与设计方联系进行复核，及时调整设计。以便与沿线现状实际衔接平顺、合理。交叉口处所有高程以交叉口竖向布置图为准。

7.6 注意与排水、照明等其他专业的配合。

7.7 交通标线厚度均为2mm，标线应无明显毛边，虚线不允许有接头现象，实线接头平齐不许重叠，人行道斑马线不许拼接，线形平顺，弯道圆滑。

7.8 标线漆及玻璃珠均应有交通科研部门质检报告，玻璃珠夜间反光均匀无明显下沉现象。

7.9 大板拼接无明显拼缝，板面平整。支架的立柱及横杆不许拼接，支架金属表面采用热镀锌处理，镀锌表面颜色均匀，立柱横梁及法兰盘的镀锌量为600g/m2。紧固件为350g/m2。

7.10 连续设置的实线类标线，应每隔15m左右设置排水缝，其他标线有可能阻水时，应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度为4cm。

7.11 施工现场应按规定设置施工标志、路栏、锥形交通路标、施工警告灯等安全设施，施工人员应身着安全识别标志。

7.12 施工前应与当地交警部门进行沟通。

7.13 交通工程未尽事宜应严格按国标《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）进行施工。

7.14 施工中如发现其它未尽事宜应及时通知设计及有关单位协商解决。

8、施工安全注意事项：

8.1 工程中必须配备具有国家认可资质的专职安全员，全程专职管理。

8.2 工程开工前应做好施工方案，严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件，针对本工程特点，制定专项安全防护管理制度和措施，消除事故隐患。同时制订安全应急预案。

8.3 施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。

8.4 同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安全工作制度，共同遵照执行。

8.5 现场内的沟、坑、池、井及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

8.6 一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

8.7 不应踏在拆落的模板上走动，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。

9、施工环境保护注意事项：

9.1 严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、树木等，尽量维 护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保护地下文物。

9.2 制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目文明施工总的原则和要求是:文明施工,人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。

9.3 道路施工要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。

9.4 道路施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。

9.5 对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。在施工作业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间（22时至次日6时）施工。

三、排水管道工程施工图设计总说明

1、工程概况：

本工程系万源市启明苑及周边老旧小区改造基础配套设施建设项目排水管道工程施工图设计。本次设计排水干管均根据现场情况铺设。

- 2、设计范围

本次设计内容为万源市启明苑及周边老旧小区改造基础配套设施建设项目

--排水管道工程的施工图设计，施工现场根据具体情况在相应检查井接好接住户污水支管。

3、设计依据：

1.1建设方设计委托书及与我单位签订的建设工程设计合同

1.2业主提供的1：500地形图

1.3业主提供其他相关资料

1.4设计采用的主要标准：

1）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）

2）《室外给水设计规范》（GB50013-2016）

3）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

4）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

5）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

7）《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

8）《工程建设标准强制性条文（城市建设部分）》

4、 主要采用的国家标准设计：

4.1 检查井采用D1000砼圆形检查井，做法详《排水检查井》（06MS201-3）。

4.2混凝土排水管道基础及接口，做法详《混凝土排水管道基础及接口》（04S516）。

4.3  路沿排水井及场地排水井，做法参照西南18J812-1、2/6

4.4  现场踏勘和实测资料。

- 5、设计原则

5.1执行国家关于环境的保护政策，符合国家的有关法规、规范及标准；

5.2以场镇总体规划和片区控制性详细规划为指导，在现状的基础上，对排水系统进行分析研究，为规划区内人口和经济增长提供安全的水环境。

5.3排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要，排水管道均按远期设计，并能适应片区建设需要。

5.4新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况，结合地块建设规划，在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

5.5排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实，在满足设计标准的前提下，尽量考虑利用现有管网体系和排水设施，并将其整合以发挥功能。

5.6设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上，既考虑技术发展的趋势，积极推动新技术、新工艺、新材料的应用，同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。

6、设计标准与基本参数

（1）设计年限

本工程为新建区域永久性市政排水工程设计，排水系统规模均按远期规划进行设计。

（2）排水体制

本工程排水体制采用雨、污水分流制，雨、污水管网分别自成体系。

（3）设计规模

污水按城市综合污水量（场镇综合用水量标准的85%）和规划人口进行计算，规划人口按控制性详细规划指标。

（4）基本设计参数

最大设计流速： Vmax=5m/s

最小流速：污水管道在设计充满度下为Vmin=0.6m/s。

管材粗糙系数：塑料管取0.01；钢筋混凝土管取0.014。

雨水管道按满流设计，污水按非满流设计，其最大设计充满度按下表：

表9-1 污水管道最大设计充满度表

| 管 径 | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| 300～400 | 0.65 |
| 500～900 | 0.70 |

最小管径：市政排水管最小管径控制在d400，最小设计坡度控制按下表：

表9-2 最小控制坡度

| 管径(mm) | 最小控制坡度 |
| --- | --- |
| 400 | 0.0015 |
| 500 | 0.0012 |
| 600 | 0.0010 |

本工程排水管道均采用管顶平接。

7管材及附属构筑物

7.1管材

本次设计排水管采用砼管材，管径d＞500的排水管道国标钢筋混凝土管，埋深小于6m时采用国标Ⅱ级钢筋混凝土管，埋深大于6m时，采用国标Ⅲ级钢筋混凝土管。满包管采用钢筋混凝土管，本工程的污水管道均采用采用圆形断面，所标注管道大小均指管道内径。

国标钢筋混凝土管材应符合国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）的相关规定。

所选材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品，优先采用具有国家通用标准的管材。

7.2管道基础

国标Ⅱ级钢筋混凝土管管顶覆土深度在0.7～5.0m时采用120°混凝土基础，做法详见06MS201-1第17页。当管顶覆土厚度在5.0～7.5m时采用180°混凝土基础，当管顶覆土厚度在小于0.7米或大于7.5米时采用满包混凝土基础，河道内敷设的管网采用满包混凝土基础。

排水管道地基处理应满足道路工程的要求和管道基础对承载力的要求，地基承载力0.20MPa。管底填方高度不大于3m时，可按道路密实度要求回填到路基标高后，再开挖管槽施工管道。管底填方大于3m时，应按道路密实度要求回填至管顶以上1.0m后，再开挖管槽施工管道；且管道基槽应超挖0.5m，再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石，最后施工管道基础。管道施工回填压实后，再分层回填压实至设计路面高程。

当开挖沟槽基础为岩石时，槽底应超挖200mm，采用砂砾石回填至设计高程后，再施工管道基础。

7.3管道接口

钢筋混凝土排水管接口形式采用钢丝网水泥砂浆抹带，每20～25m管段长度及地质变化段应设置一个柔性接口，柔性接口方式采用橡胶圈承插连接，基础采用变形缝连接，采用的橡胶密封圈应满足《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》（JC/T946-2005）标准要求，并应与管材配套供应，做法详见图集06MS201-1/23。

对于软土基础接入检查井或涵洞处等构筑物和岩土分界段有可能发生不均匀沉降的排水管段处，采用现浇混凝土套环柔性接口，当管道纵向不均匀沉降的范围较大时，应在管段上连续设置一个以上的柔性接口，柔性接口部位的现浇混凝土基础应用变形缝分离，做法详见图集06MS201-1第35、36页。

7.4普通检查井

（1）管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离（30~80m）设置检查井，本次设计检查井采用采用C30混凝土预制成品检查井，现场安装，做法详见国标图集06MS201-3第21、25页。

（2）本次设计排水检查井井盖采用钢纤维混凝土材质。井盖按其承载能力，人行道上最低选用B125类型，车行道上最低选用D400类型。井座采用方形，井盖采用圆形；所选井盖应符合国家标准《检查井盖》（GB/T 23858-2009）的要求。鉴于实际运行过程中，钢纤维混凝土井盖易破损，且各大城市均推荐使用铸铁井盖，设计建议业主与主管部门协调，推荐使用防盗型铸铁井盖（本次设计工程量按钢纤维混凝土井盖进行统计）。

（3）为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，所有检查井需安装防坠网。做法详见《井筒安全网示意图》。

（4）普通检查井采用混凝土浇筑，其作法详见国标图集06MS201-3；踏步采用塑钢踏步，具体安装详见国标图集06MS201-6第16、17页。

（5）位于车行道上的新建检查井周边80cm范围内采用6%水泥稳定级配碎石加强，自井底至井顶。

（6）河道段检查人孔井的设置及使用河道段检查井采用密闭型检查井盖。

7.5跌水井

当跌落水头大于1.5m、管道穿越地下障碍物或管内计算流速超过最大设计流速需要采取跌水消能时，设置跌水井。跌水井井盖、井座、爬梯同一般检查井要求。做法详见相关大样图。

7.6 通气管

为防止发生人员中毒、爆炸起火等事故，应排除管道内产生的有毒有害气体，为此设计结合周围环境每隔300～500m左右考虑设置通风管。通气管采用DN150钢管，要求支柱、通气钢管、通气帽内壁喷涂水泥砂浆，外壁除锈后再外刷环氧镀锌漆两遍防腐，面漆结合景观设计另定。通气管混凝土基础应位于回填土上时，基底采用50cm厚的砂卵石垫层换填，换填宽度超出基础宽度30cm。具体做法详见《通气管大样图》。

7.7 沉泥槽

污水干管设置沉泥槽，具体做法为将检查井井底下沉0.3m做为沉泥槽（检查井进出水管管底标高不变）。

8管道施工

8.1管道放线

本工程排水管道放线均按检查井坐标表严格放线，检查井坐标点为主线管道轴线投影与检查井横轴线交点。

8.2现场复核

本工程污水上下游管线必须接顺。设计要求在施工放线时首先复核上下游现状管渠、接纳水体等的位置、标高、断面尺寸等，若与设计有不符之处，必须立即通知设计单位研究处理。

8.3沟槽开挖

管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质按1:0.1～1.5控制（详见管道开挖断面图），如果现场条件不允许，必须采取加支撑等措施。

对于填方地段，须在填方进行至管顶标高1.0m之上后方可开挖管道沟槽，填方应按道路路基要求进行。

8.4地基处理

管道地基应为未扰动的原状土或经处理后回填密实的地基，地基承载力特征值柔性接口管道不小于0.2MPa。若地基为膨胀土，管道、检查井基础下增铺15cm厚8%灰土垫层加强，再按国标图进行基础施工。沟槽在填方地段或沟槽超挖的，管道基础以下必须分层夯实回填，密实度不小于90%。

当管道位于回填土基础上时，可采用砂卵石或8%灰土回填，其宽度为沟槽底宽度。先按土基要求检测合格后，再按照管道基础图进行施工。对于地质条件较差地段，如淤泥、松散杂填土等，必须进行换填，换填材料根据具体情况分别采用原土、砂石、浆砌片石、素混凝土等，具体采用材料及换填深由不同的地质情况确定。

8.5管道安装

所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的规定。塑料管的安装主要参考生产厂家提供的使用说明书技术要求，还必须符合相关专业规程。

8.6测试与试验

所有的材料、产品均应有出厂检验合格证书，进场应按相关程序进行进场检验。

橡胶圈承插接口在安装完毕后，须进行接口的水密性试验，试验方法按照各自相关专业规范进行。所有的污水管道在回填前还必须按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）的规定做管段闭水试验。

8.7沟槽回填

管道及构筑物沟槽回填必须在混凝土及砂浆达到80%以上设计强度后方可进行，回填要求分层压实、对称均匀回填。对于钢筋混凝土管道，填料采用符合要求的原土回填，回填密实度不小于90%；在道路范围内，压实度应达到道路路基密实度要求，同时必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268- 2008）相关规定。

管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质按1:0.1～1.5控制，具体适用条件详见《给水排水管道工程施工及验收规范》，如果现场条件不允许，施工必须采取加支撑等措施。

管区（沟槽底至管顶以上1.5m范围内）禁止采用推土机等大型机械进行回填。管顶严禁使用重锤夯实。

9、验收

工程中间验收和竣工验收必须严格按照国家及四川省工程管理规定相关法律法规、规定程序进行。需要设计单位参与验收的分部工程，应在该部分工程按设计要求完成后，下道工序未进行之前及时通知设计单位，验收前施工单位应事先准备好必须的相关图表等技术资料，并有业主代表、监理、质检及相关部门共同参与进行。

10、其他

10.1 本说明及设计图说未特别予以说明的内容，均应遵照相关施工规范及各种专业、行业技术规范、标准进行。

10.2 施工前应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008做好施工准备必须调查核实道路、排水管道及其他管线或障碍物的位置、高程等基础资料，核实下游接管点位置、高程若实际情况与设计图纸有矛盾，应在正式开工前提出并解决。若在施工期间出现调查不清而未提前解决的实施障碍，施工方应通知设计人员进行处理。

10.3 管道安装宜先下游后上游的次序进行，管道承口朝向施工前进方向，管道两侧应同时均匀回填，以免管道及构筑物发生位移。若需要分段施工时，应加强内业工作，严格控制管内高程及管道设计坡度。

10.4 沟槽开挖中，应对适宜回填的土方分别堆放并采取保护措施，尽可能避免或减少借土回填。

10.5 严把原材料质量关，排水工程使用的钢筋砼成品必须保证质量，满足设计要求，必须具有生产、使用许可证。

10.6 若遇其他具体问题，请及时与设计人员联系，现场与建设、监理及施工单位商定解决。

10.7预留支管应尽量设预留检查井。当无条件设置预留检查井时，预留管管端应采用砖块封堵，并作好隐蔽记录，以利起用。

10.8 预埋管按图注参数预埋，终端无预埋井的预埋管终端管口均用M7.5号水泥砂浆砌MU10号砖暂时封堵，并用1：2水泥砂浆抹面，抹面厚20mm,不得漏水。

10.9  起点井、道路交叉路口处检查井及折点井按图注坐标或标定位置放线施工，中间井段根据实际情况可适当调整，以不切断整管为原则。

四、工程量

主要工程量表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花岗岩车行道 | m2 | 800 |  |
| 2 | 花岗岩人行道及院坝 | m2 | 916 | 花岗岩路缘石200米另计 |
| 3 | 花岗岩台阶 | m2 | 330 |  |
| 4 | 彩色砼人行道 | m2 | 790 | 花岗岩路缘石395米另计 |
| 5 | 砼车行道 | 米 | 175米 | 5米宽50，4.5米宽35，4米宽90米 |
| 6 | 钢制双波形防护栏 | 米 | 85 |  |
| 7 | 砼道路（车行道）含居民院坝 | m2 | 4612 |  |
| 8 | 砼道路（人行道）含居民院坝 | m2 | 2515 |  |
| 9 | 0.8米宽连户路 | 米 | 135 |  |
| 10 | DN600砼污水管 | 米 | 135 |  |
| 11 | DN400砼污水管 | 米 | 124 |  |
| 12 | DN300砼污水管 | 米 | 328 |  |
| 13 | DN100PVC污水管 | 米 | 430 |  |
| 14 | DN600砼雨水管 | 米 | 189 |  |
| 15 | DN400砼雨水管 | 米 | 360 |  |
| 16 | DN100PVC雨水管 | 米 | 300 |  |
| 17 | 跌水井 | 座 | 1 |  |
| 18 | 普通雨（污）检查井 | 座 | 88 |  |
| 19 | 排水口(雨水口) | 个 | 103 |  |
| 20 | 沟盖板更换 | 米 | 156 |  |
| 20 | 沟盖板拆除安装 | 米 | 30 |  |
| 22 | 600X600排水明沟 | 米 | 150 | 其中20米为车道排水明沟 |
| 23 | 600X600排水暗沟 | 米 | 70 |  |
| 24 | 900X900排水暗沟 | 米 | 210 |  |
| 25 | 400X400排水暗沟 | 米 | 15 |  |
| 27 | 排水明沟清淤 | 米 | 422 |  |
| 28 | 花岗岩沟盖板 | 米 | 32 |  |
| 29 | 化粪池 | 座 | 1 | 含DN150PVC污水管30米 |
| 30 | 仰斜式挡土墙 | 米 | 25 |  |
| 31 | 重力式挡土墙 | 米 | 47 |  |
| 32 | 2-3米高挡土墙 | 米 | 74 | 拆除既有破损毛石挡土墙约25 m3 |
| 33 | 零星挡土墙 | 米 | 50 |  |
| 34 | 围墙 | 米 | 38 | 拆除30米 |
| 35 | 围墙修复（200厚） | m2 | 30 |  |
| 36 | 围墙表面真石漆 | m2 | 720 |  |
| 37 | 绿化草坪 | m2 | 300 |  |
| 38 | 垃圾箱拆除 | 个 | 16 | 封堵垃圾门120个 |
| 39 | 砖砌1.2米宽花池（台） | 米 | 24 | 拆除花台及电杆2处 |
| 40 | 1.2米宽艺术花台 | 米 | 52 |  |
| 41 | 2.0米宽艺术花台 | 米 | 40 | 拆除2米宽砖砌花台40米 |
| 42 | 梯步修复 | 米 | 10 | 1处 |
| 43 | 给水管、天然气管 | 米 | 800 | 给水管500米，天然气管300米 |
| 44 | 场地既有建渣、弃土清运 | m3 | 300 | 共2处 |
| 45 | 外墙（柱）面PK面砖 | m2 | 1100 |  |
| 46 | 外墙（柱）面乳胶漆 | m2 | 420 |  |
| 47 | 顶棚乳胶漆 | m2 | 1160 |  |
| 48 | 铁艺花架 | 个 | 2 |  |
| 49 | 导视牌 | 个 | 3 | 定做成品 |
| 49 | 艺术墙 | m2 | 300 | 现场绘制 |
| 50 | 铝合金桥架 | 米 | 1560 |  |
| 51 | 成品广告牌 | 个 | 80 | 其中45个内设铝合金装饰架 |
| 52 | 中式木门 | 个 | 20 |  |
| 53 | 空调装饰栏杆 | 米 | 75 |  |
| 54 | 简易建（构）筑拆除 | m2 | 150 |  |
| 55 | 包管柱 | 个 | 82 |  |
| 56 | 场地文化艺术灯光、小品、花盆制安 |  |  |  |

注：本工程建设点位现场复杂，不可控因素多，工程量表及改造平面图中的建设内容及规模仅供参考，具体建设内容、工程量及建设点位应按建设单位、设计单位要求及现场实际发生为准。

五、投资估算

一、工程建设直接费

1、花岗岩人行地面及台阶：40万元

2、花岗岩车行地面：40万元

3、砼车行道：120万元

4、砼人行道：50万元

5、砼雨（污）水管、检查井、雨水口：150万元

6、排水（洪）沟：80万元

7、挡土墙:60万元

8、围墙：2万元

9、花台：6万元

10、外墙装饰：100万元

11、广告牌及装饰栏杆30万元

12、简易建筑拆除;2万元

13、场地文化、艺术、灯光、小品、花盆：50万元

14、其它：20万元

小计：750.00万元

二、工程建设其它费

- 设计费：16万元

- 监理费：12万元

- 预算费：2万元

小计：  30万元

三、预备费

1、预备费：16万元

四、工程总投资

合计：796万元